HAD-WSW微生物限度检验系统（薄膜过滤器）

使

用

说

明

书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

电话：010-51658042/51655247

网址:www.51658042.com

【主要特点】

- 一体化超小型设计，减小了对实验操作空间的占用。

- 二合一功能，不但是可做微生物限度检查使用，还可当独立真空泵使用，大大节省成本。

- 可同时抽滤 2 张滤膜，抽滤速度快，工作效率高。

- 滤杯采用卫生级以上镜面不锈钢制作，经久耐用，耐酸碱，耐高温，易消毒。可重复使用，节省成本，操作方便。

- 每个滤杯都划有刻度，每个刻度50ML,滤杯容量小于150ML

- 每个滤头采用独立的阀门控制，并且设计为插拔式安装方式，方便操作人员灵活使用。也方便实验人员做消毒杀菌。

- 配备进口无油双活塞真空泵，功率强大，流量高达90L每分，负压接近-0.1MP，过滤速度极快。

- 全不锈钢设计，表面镜面处理，方便清洁和杀菌消毒。

【工作原理】
　　将样品放入微生物限度滤杯内，通过检验仪自带内置真空泵负压抽滤，将样品中微生物截留在滤膜上，用取膜器取出滤膜，转移至配置好的固体培养基上，菌面朝上，平贴。盖上盖子形成封闭的培养盒，置于相应的恒温培养箱内培养并计数。使用时，将带滤头杀菌消毒后直接拧在不锈钢阀门上，将滤膜放在滤头之上，放上密封垫及烧结滤网，将消毒后不锈钢滤杯拧在滤头上，打开不锈钢碟阀，把不锈钢气嘴与集液室及真空动力通过连接管串联。将溶液倒入不锈钢滤杯，打开真空动力，溶剂通过滤头上的滤膜在动力作用下溶液迅速通过过滤支架流入集液室，待滤杯中溶液全部流入集液室，要分析的物质将留在水系滤膜上，只须取下水系滤膜即可。使用后如需消毒杀菌只需将滤杯及滤头一起从阀门上拧下放入高压灭菌器中即可。（用户可选购本单位生产的专用灭菌筒，可直接把滤杯及滤头一起放入灭菌筒内，再把灭菌筒放入高压灭菌器内，避免滤杯及滤头的二次污染。）
【使用范围】
制药：纯化水、注射用水、眼用制剂、原料药、胶囊、生物制品、片剂、口服制剂
化工：各种需测试微生物水样 食品：纯净水、矿泉水、饮料，环境监测，卫生防疫，自来水等行业。

注意：仪器右侧上嘴与集液瓶塞上嘴相连，仪器右侧下嘴与集液瓶塞下嘴相连。

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过滤器主机 | 台 | 1 | 主机单元 |
| 滤杯及滤头 | 套 | 2 | 附件单元 |
| 不锈钢滤网 | 片 | 2 |  |
| 集液瓶 | 个 | 1 |  |
| 产品合格证 | 份 | 1 | 资料 |
| 使用说明书 | 份 | 1 |  |

其他：装箱单

以上共计7项，是否齐全（是，否）。请验收人签字：      。

生产单位：北京恒奥德仪器仪表有限公司